| MiniGIM Information Delivery Specifications |  |
| --- | --- |
| MiniGIM IDS Input GREX |  |
| Version: | 0.9.4 |
| Date: | 10/07/2026 |
| Author Email : | vragen@minigim.nl |
| Milestone: | GREX |
| Purpose: | Niveau 3 (ook te gebruiken op lagere niveaus) |
| Copyright: miniGIM consortium |  |

# Specifications

## IfcSite

IFC versions: IFC4 IFC4X3_ADD2

The model MUST contain entities that have

-	IFC class IFCSITE

## ProjectedCRS

IFC versions: IFC4 IFC4X3_ADD2

The model MUST contain entities that have

-	IFC class IFCPROJECTEDCRS

that MEET the following requirements

-	MUST HAVE attribute Name = EPSG:28992

(Instructions: Gebruik het Amersfoort RD New stelsel.)

## Map conversion

IFC versions: IFC4 IFC4X3_ADD2

The model MUST contain entities that have

-	IFC class IFCMAPCONVERSION

that MEET the following requirements

-	MUST HAVE attribute Eastings

-	MUST HAVE attribute Northings

## Uitgeefbare ruimte

IFC versions: IFC4 IFC4X3_ADD2

The model MUST contain entities that have

-	IFC class IFCSPACE.USERDEFINED

that MEET the following requirements

-	MUST HAVE attribute ObjectType

(Instructions: bijvoorbeeld: Woning, Tussenwoning, Parkeerplaats, Rijbaan parkeren, voetpad, Rijbaan, etc.)

-	MUST HAVE property Afnemer of PSet MiniGIM_ILS (IFCTEXT) with value = Particulier; Corporatie; Gemeenschappelijk;  Belegger;  Gemeente

-	MAY HAVE property Bepalingsmethode of PSet MiniGIM_ILS (IFCTEXT) (Instructions: Bijvoorbeeld: BI, of NVO)

-	MAY HAVE property Segment of PSet MiniGIM_ILS (IFCTEXT) (Instructions: Bijvoorbeeld: SSH)

-	MUST HAVE property GrossCeilingArea of PSet Qto_SpaceBaseQuantities (IFCAREAMEASURE)

-	MUST HAVE property GrossFloorArea of PSet Qto_SpaceBaseQuantities (IFCAREAMEASURE)

-	MUST HAVE property GrossVolume of PSet Qto_SpaceBaseQuantities (IFCVOLUMEMEASURE)

-	MUST HAVE property NetVolume of PSet Qto_SpaceBaseQuantities (IFCVOLUMEMEASURE)

-	MAY HAVE property matching the pattern .*Type of PSet MiniGIM_ILS (IFCTEXT) (Instructions: BouwwerkType, TereinType, of BuitenRuimteType.Bijvoorbeeld: parkeerplaats auto, Woning, etc.)

## Niet uitgeefbare informatie.

IFC versions: IFC4 IFC4X3_ADD2

The model MAY contain entities that have

-	IFC class IFCGEOGRAPHICELEMENT.USERDEFINED

that MEET the following requirements

-	MUST HAVE attribute ObjectType

(Instructions: Bijvoorbeeld: boom...)

Instructions

Dit zijn 'geographical elements' zoals bomen en bloembakken.

## Woning specifieke uitgeefbare ruimte

IFC versions: IFC4 IFC4X3_ADD2

The model MUST contain entities that have

-	IFC class IFCSPACE.USERDEFINED

-	attribute ObjectType = Woning

that MEET the following requirements

-	MUST HAVE property Afnemer of PSet MiniGIM_ILS (IFCTEXT) with value = Particulier; Corporatie;  Belegger.

(Instructions: Omdat het een woning betreft kan de afnemer slecht een van deze 3 opties zijn: Particulier, Corporatie, Belegger.)

-	MUST HAVE property Segment of PSet MiniGIM_ILS (IFCTEXT) with value = SS;   MSH;  VSK;  SSK;   MSK;   SHZ;   ZHV)

-	MAY HAVE property BouwwerkType of PSet MiniGIM_ILS (IFCTEXT)